Камеры дробеметные непрерывного действия с подвесками

модели 42732/42733/42734/42735/42735Н

Технологические возможности камеры позволяют работать в режиме «очистка-выбивка». Наличие подвесного конвейера позволяет очищать отливки любой сложности, в том числе тонкостенные, подверженные бою и деформации

Камеры должны эксплуатироваться при температуре от +1°С до +35°С, относительной влажности 65% при +20°С, атмосферном давлении от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.

| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр | Значение |  |  |  |  |
|  |  | 42732 | 42733 | 42734 | 42735 | 42735Н |
| 1. | Грузоподъемность подвески, кг | 160 | 315 | 630 | 1 250 | 630 |
| 2. | Размеры очищаемых отливок, мм |  |  |  |  |  |
|  | диаметр | 600 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 200 |
|  | высота | 1 100 | 1 400 | 1 700 | 2 000 | 2 600 |
| 3. | Шаг подвесок, мм | 1 280 | 960 | 1 280 | 1 600 | 960 |
| 4. | Производительность для отливок из серого чугуна, т/ч |  |  |  |  |  |
|  | при очистке | 12,5 | 18,5 | 21,6 | 22,7 |  |
|  | при очистке-выбивке | 8,0 | 11,0 | 12,6 | 13,9 |  |
| 5. | Масса дроби, выбрасываемой аппаратами дробеметными кг/мин | 1 000 | 1 600 |  |  | 3 000 |
| 6. | Масса первоначальной загрузки дроби, кг | 11 000 | 20 000 |  |  |  |
| 7. | Объем отсасываемого воздуха, м3/час | 22 000 | 59 000 |  |  |  |
| 8. | Мощность электродвигателей, кВт | 95 | 300 |  |  |  |
| 9. | Размеры камеры, мм |  |  |  |  |  |
|  | длина | 12 000 | 15 250 |  |  | 13 500 |
|  | ширина | 8 500 | 12 000 |  |  | 18 500 |
|  | общая высота | 7 200 | 8 400 |  |  | 9 000 |
|  | высота над уровнем пола | 4 900 | 6 000 |  |  |  |
| 10. | Масса камеры, т | 40,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 90,0 |

Конструктивные особенности

Состав установки:

| • | Камера с установленными аппаратами дробеметными; |
| --- | --- |
| • | Система очистки и рекуперации абразива (система дробеобращения); |
| • | Шнековые конвейера; |
| • | Площадки обслуживания; |
| • | Система транспортирования (трасса); |
| • | Конвейер грузовой; |
| • | Пневмооборудование«KAMOZZI»; |
| • | Электрооборудование |

| Система транспортирования |  |
| --- | --- |
| Система дробеобращения | Виброконвейер |

| Схема очистки (рама боковая, балка надрессорная) | Агрегат сепарации |
| --- | --- |